| 🤖 DESAFÍO ROBÓTICA 2026 S03 — Control de semáforo inteligente 2º ESO · IES Punta del Verde · CyR | 🚦 IF-ELSE ANIDADO Tinkercad · 2º ESO |
| --- | --- |

| Alumno/a 1: |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno/a 2: |  | Grupo: |  |

🧠 ENTENDER — IF anidado y variable bool

Hoy hay tres conceptos nuevos: el interruptor (que mantiene su estado, como el de la luz de tu casa), el pulsador (que solo está activo mientras lo aprietas) y la variable bool (que solo guarda dos valores: true o false). Combinados te permiten construir un IF-ELSE anidado: una decisión dentro de otra decisión.

Contesta:

1. ¿Cuál es la diferencia entre un interruptor y un pulsador? ¿Por qué para el botón ON/OFF usamos interruptor y no pulsador?

2. Mientras el Arduino está esperando con delay(1000), ¿puede leer el pulsador? ¿Para qué sirve la variable bool emergencia en este programa?

✏️ DISEÑAR — Pseudocódigo del programa

Antes de programar, escribe el pseudocódigo del programa en español. Rellena los huecos con lo que debe hacer el Arduino:

| SI interruptor en ON |  |
| --- | --- |
| Crear variable emergencia = falso |  |
| Verde durante 1 s, vigilando el pulsador |  |
| Amarillo durante 1 s, vigilando el pulsador |  |
| Rojo durante 1 s, vigilando el pulsador |  |
| SI emergencia = verdadero |  |
| ¿Qué hace? |  |
| SI NO interruptor en ON |  |
| ¿Qué hace? |  |

💻 PROGRAMAR — Monta y codifica en Tinkercad

Monta el circuito siguiendo la imagen de las instrucciones. Recuerda: ON/OFF es un INTERRUPTOR (slide switch), no un pulsador. Después escribe este programa:

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); // LED verde pinMode(12, OUTPUT); // LED amarillo pinMode(11, OUTPUT); // LED rojo pinMode(6, INPUT); // interruptor (ON/OFF) pinMode(7, INPUT); // pulsador (emergencia) } void loop() { if (digitalRead(6) == HIGH) { bool emergencia = false; // Verde 1 s digitalWrite(13, HIGH); if (digitalRead(7) == HIGH) emergencia = true; delay(1000); digitalWrite(13, LOW); // Amarillo 1 s digitalWrite(12, HIGH); if (digitalRead(7) == HIGH) emergencia = true; delay(1000); digitalWrite(12, LOW); // Rojo 1 s digitalWrite(11, HIGH); if (digitalRead(7) == HIGH) emergencia = true; delay(1000); digitalWrite(11, LOW); // IF anidado if (emergencia == true) { digitalWrite(12, HIGH); delay(2000); digitalWrite(12, LOW); } } else { digitalWrite(13, LOW); digitalWrite(12, LOW); digitalWrite(11, LOW); } }

Simula, comprueba los 3 modos de funcionamiento y pega el enlace aquí:

🟣 Enlace de entrega — pega aquí el enlace de tu proyecto en Tinkercad:

🚀 AMPLIACIÓN — Para los que acaban antes

¿Puedes hacer que la secuencia de emergencia sea más sofisticada? En lugar de simplemente encender el amarillo durante 2 segundos, queremos: parpadeo rápido del amarillo (0,25 s encendido + 0,25 s apagado) durante 4 segundos exactos (eso son 8 parpadeos completos) y, justo después, amarillo fijo durante 4 segundos más. Solo entonces vuelve al ciclo normal.

💡 Pista: Tendrás que repetir muchas veces el patrón "encender amarillo / delay / apagar amarillo / delay" dentro del IF de emergencia. Hazlo a mano repitiendo las instrucciones tantas veces como haga falta. En la próxima sesión aprenderás una forma de escribir esto con muchas menos líneas. Recuerda: 8 parpadeos completos antes del amarillo fijo.

Cuando termines, pega el enlace de tu proyecto de ampliación aquí:

🔵 Enlace de entrega (ampliación) — pega aquí el enlace de tu proyecto: