| 🤖 DESAFÍO ROBÓTICA 2026 S04 — El LED nervioso 2º ESO · IES Punta del Verde · CyR | 💡 Bucle for Arduino · 2º ESO |
| --- | --- |

| Alumno/a 1: |  | Fecha: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Alumno/a 2: |  | Grupo: |  |

🧠 ENTENDER — ¿Qué queremos conseguir?

Queremos que un LED parpadee 5 veces seguidas, espere 2 segundos, y vuelva a parpadear 5 veces seguidas, una y otra vez. Hasta ahora, para conseguir 5 parpadeos, tendríamos que copiar y pegar el bloque digitalWrite + delay + digitalWrite + delay cinco veces. Hoy aprendemos a usar el bucle for, una estructura que repite el código que pongas dentro las veces que tú le digas.

Contesta:

- Si quisieras que el LED parpadee 20 veces en lugar de 5, ¿cuántas veces tendrías que copiar y pegar el código sin usar for? ¿Y usando for, qué número tendrías que cambiar?

- ¿Qué pasa si dentro del for olvidas poner el delay tras digitalWrite? Pista: el ojo humano no ve cambios más rápidos de 0,03 segundos.

✏️ DISEÑAR — ¿Cómo lo vamos a hacer?

Antes de abrir el IDE de Arduino, completa la tabla con los valores que faltan. Algunos están rellenados como ejemplo:

| Paso | Acción | ¿Cuántas veces? | ¿Cuánto tiempo? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Encender LED |  |  |
| 2 | Esperar |  | 300 ms |
| 3 | Apagar LED |  |  |
| 4 | Esperar |  | 300 ms |
| 5 | Repetir pasos 1-4 con un for | 5 | — |
| 6 | Pausa larga antes de repetir tanda | 1 | 2000 ms |

🔎 Pista: un parpadeo completo son cuatro pasos (encender, esperar, apagar, esperar). Esos cuatro pasos son los que se repiten 5 veces con el for.

💻 PROGRAMAR — ¡Al ordenador!

Monta el circuito en Tinkercad: LED conectado al pin 13 con su resistencia de 220Ω, y cierra el circuito con GND. En el simulador, escribe este código (rellena las partes en blanco):

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); } void loop() { for (int i = 0; i < ___; i++) { digitalWrite(13, HIGH); delay(___); digitalWrite(13, LOW); delay(___); } delay(___); // pausa entre tandas }

Lee el for así: “empieza con i valiendo 0, repite mientras i sea menor que el número, y al final de cada vuelta súmale 1 a i”. Si pones i < 5, se repetirá 5 veces (con i valiendo 0, 1, 2, 3 y 4).

Cuando tu LED parpadee correctamente 5 veces, espere y vuelva a parpadear, comparte el enlace de Tinkercad:

🟣 Enlace de entrega — pega aquí el enlace del proyecto en Tinkercad:

🚀 AMPLIACIÓN — Para los que acaban antes

Tu LED parpadea tranquilamente. Ahora vamos a añadirle un pulsador en el pin 7 (con resistencia pull-down de 10kΩ a GND, igual que en S02). El comportamiento debe ser:

• Si NO se pulsa el botón: el LED parpadea LENTO (500 ms encendido, 500 ms apagado), de forma indefinida.

• Si se pulsa el botón: el LED parpadea RÁPIDO (100 ms encendido, 100 ms apagado) 10 veces seguidas y vuelve solo al parpadeo lento anterior.

Este esqueleto te sirve de partida (rellena los espacios en blanco):

void setup() { pinMode(13, OUTPUT); pinMode(___, INPUT); } void loop() { if (digitalRead(___) == HIGH) { // 10 parpadeos rápidos con un for for (int i = 0; i < ___; i++) { digitalWrite(13, HIGH); delay(___); digitalWrite(13, LOW); delay(___); } } // Parpadeo lento (siempre se ejecuta una vez por vuelta del loop) digitalWrite(13, HIGH); delay(___); digitalWrite(13, LOW); delay(___); }

💡 Reflexiona: cuando estás en pleno parpadeo lento y pulsas el botón, notarás que el LED tarda un poco en cambiar a modo rápido. ¿Por qué? Tiene que ver con que el Arduino está “dormido” durante los delay(). Lo arreglaremos en sesiones más adelante, ahora aceptamos esa pequeña limitación.

🔵 Enlace de entrega (ampliación) — pega aquí el enlace del proyecto en Tinkercad: